1.≥8通道DA输出：16位分辨率，≥200k刷新率，输出副值-10V～+10V；

2.≥8通道AD输入：支持电压采集，16位分辨率，≥150k采样率；电压输入范围-10V～+10V；

3.≥32路DIO，每8通道一组，整组方向可设置，电平标准为5V CMOS/TTL；DI模式下每通道支持离散信号采集、PWM信号采集、计数器采集；DO模式下，每通道支持离散信号输出、PWM信号输出，其中PWM可使能死区，无死区模式下，支持信号间相位控制；

4.≥4通道增量式编码器采集功能，A、B和Z信号接入，电平标准为RS422；

5.≥1通道RS422异步串口，波特率最大115200bps；