      - 采集与控制部分接口

模拟量输入

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于12通道；

- 通道信号精度：±0.1%F.S；

- 通道带隔离、滤波、限幅、降噪等处理功能；

- 通道输入信号：±10V；

- 通道对外提供24V供电；

- 通道24V供电电流：不小于50mA；

- 通道之间隔离。

开关量输入

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于16通道；

- 通道带隔离、滤波、限幅、降噪等处理功能；

- 通道输入信号：28V电平，最大工作电压不小于32V；

- 通道阻抗：

- 8通道输入阻抗100欧姆；

- 8通道输入阻抗大于1kΩ；

- 硬件上支持更换阻抗电阻。

- 通道状态定义：0：0-10V，1：18-32V；

- 通道之间隔离。

开关量输出

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于32通道；

- 通道带隔离、滤波、限幅、降噪等处理功能；

- 通道输出信号：干触点，接通/断开状态；

- 通道输出状态：断开：阻抗大于100KΩ，接通：阻抗小于10Ω；

- 通道触点容量：不小于2A；

- 通道之间隔离。

频率量输入

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于4通道；

- 通道输入信号：(5~12)V方波（过零信号）、TTL或正弦信号；

- 通道输入频率信号范围：（0-10）kHz；

- 输入通道带隔离、滤波、限幅、降噪等处理功能；

- 通道输入接口处需预留用户进行二次滤波设计的功能，滤波电路为RC或其他滤波电路，默认状态时二次滤波电路不工作，且不能影响电路正常使用；

- 提供用于二次滤波设计的电路配置方法；

- 通道信号处理精度：±0.1% F.S；

- 通道激励供电电压：(5~24)VDC可调；

- 通道激励供电最大电流：200mA；

- 通道的频率信号负与电源共地；

- 通道之间隔离。

      - 传感器信号电气仿真接口

LVDT信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于4通道；

- 通道之间电气隔离。

解算器信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于2通道；

- 通道之间电气隔离。

压力信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于10通道；

- 传感器激励输入：0-30V；

- 激励端阻抗模拟：10kΩ，支持用户更换阻抗电阻；

- 支持传感器激励信号采样；

- 通道带滤波功能；

- 信号模拟精度：±0.1% F.S；

- 通道之间隔离。

热电偶信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于4通道；

- 信号输出端带滤波功能；

- 通道输出信号：±100mV，可模拟K分度热电偶传感器；

- 输出阻抗模拟：≤20Ω；

- 信号模拟精度：±0.1% F.S；

- 通道之间隔离。

电阻信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于6通道；

- 信号输入范围：(0.01~3)kΩ；

- 信号输出范围：(0.01~3)kΩ；

- 通道之间隔离。

转速信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于8通道；

- 通道输出阻抗小于300Ω；

- 通道带隔离、滤波、限幅、降噪等处理功能；

- 通道输出信号：峰峰值可调，(0.2-30Vpp)；

- 输出频率范围：(0~40)kHz；

- 输出频率精度：±0.1% F.S；

- 通道之间隔离。

扭矩信号模拟

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于4通道；

- 通道带隔离、滤波、限幅、降噪等处理功能；

- 通道输出信号：峰峰值可调，(0.2-30Vpp)，信号相位可调；

- 通道输出阻抗：（50~300）Ω；

- 输出频率范围：(0~10)kHz；

- 输出频率精度：±0.1% F.S；

- 输出相位精度：±0.2 F.S；

- 通道之间隔离。

步进电机仿真

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于4通道，每通道模拟1台4相步进电机；

- 输入信号： 28V TTL；

- 通道状态定义：0：0-0.5V， 1：15-28V；

- 单相线圈特性模拟：（5～50）Ω，电感6mH；

- 单相线圈电阻和电感设计为可拆卸方式，支持用户更换；

- 模拟的单相线圈需承受的最大电流：1000mA；

- 通道之间隔离。

电液伺服阀仿真

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于8通道；

- 通道输入信号

- ±52mA，负载模拟：110±10Ω，通道数：4；

- ±310mA，负载模拟：70±10Ω，通道数：4；

- 电流采集精度：±0.1% F.S；

- 通道之间隔离。

      - 通讯接口

S422/RS485接口R

- 对外接口：DB9连接器；

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于16通道；

- 通道之间隔离。

ARINC429接口

- 对外接口：DB9连接器；

- 对外接口需有明确的芯线定义；

- 通道数：不少于8通道；

- 通道之间隔离。