1、CPU：Intel CoreI7-7700k 4.2GHz四核处理器，运行实时操作系统；

2、硬盘：1TB SATA硬盘；内存： 16G DDR4 SDRAM；IO扩展插槽：3个PCIe x4，1个PCIex16，8个PCI；

3、反射内存卡：PCI接口，256M内存, 16K FIFOs, 多模接口，实时系统驱动

4、16路RS422/485，3Mbps；

- CAN总线接口，4个高速通道，16Mhz控制速率， 1Mbps传输率，10V隔离，支持CAN2.0A/B协议

- 3U CPCI总线，单通道（双冗余）多功能MIL-STD-1553， BC&31RT&BM三种工作模式可同时工作

- 8路32位AD采集，±10 V，200kHz；

- 16路16位D/A输出，±30 V，200KHz；

- 3U cPCI板卡；4通道LVDS通讯，支持三线制通讯——使能、时钟和数据差分模式，采用5V RS422电平规格，收发通道独立FIFO，深度4096字节，提供FIFO满、半满中断

- 双口1553B耦合器

- 4个10/100/10 Base-T接口，RJ-45连接器，IEEE802.3x Support

- PXI接口，10通道，12位分辨率，0Ω to 4kΩ，提供实时系统驱动

- 通道数：8；电阻范围：3欧～100欧；分辨率：0.125欧；精度：±0.1%±0.125欧； 连接器：DB-37公座

- 高精度模拟量采集卡；通道数：8