- 招标参数

- 1.实时仿真器：

- CPU：不低于八核Intel CoreI9，主频不低于 4.0GHz处理器；

- 硬盘：1TB及以上；

- 内存：16G及以上；

- 插槽：包含至少4个板卡插槽；

- ★运行Linux实时操作系统；

- 2.板卡接口：

- 提供不少于16路异步串行通道，支持RS-232/422/485模式配置，通讯速度不低于921.6Kbps；

- 提供不少于2个CAN总线接口；

- 提供不少于12路PWM输出通道，每路可独立控制，10Hz~1MHz，可以两路一组构成互补输出关系（死区可设置）；

- 提供不少于2路增量式正交编码器采集通道，32位计数器，可直接输出角度和角速度；

- 提供不少于6路差分信号输入通道，可配置为霍尔编码器采集；

- 提供不少于8路并行A/D，16位分辨率，±10V，采样率100kHz；

- 提供不少于8路DA，16位分辨率，±10V；

- 提供不少于8路DI；

- 提供不少于8路DO；

- 提供不少于8路DADCO；