技术指标

- 实时仿真系统（1套）

- ★CPU：至强处理器，16核及以上，主频不小于3.9GHz

- 硬盘：1TB及以上；

- 内存：64G及以上；

- 插槽：包含至少5个板卡插槽；

- ★运行Linux实时操作系统，最小仿真周期≤20us；

- 配置接口：

- 提供不少于8路异步串行通道，支持RS-232/422/485模式配置，最大通讯速度需满足达到921.6Kbps；

- 提供不少于2个高速CAN通道，1Mbps传输率；

- 电机控制接口：

- 1、12路PWM输出通道，每路可独立控制，10Hz~1MHz，可以两路组构成互补输出关系(死区可设置)

- 2、2路增量式正交编码器采集通道，32位计数器，可直接输出角度和角速度

- 3、6路差分信号输入通道，可配置为霍尔编码器采集;

- 4、8路并行A/D，16位分辨率，±10V，采样率100kHz:

- 5、4路DA，16位分辨率，±10V

- 6、8路D1，8路DO，TTL电平

- 7、2路数字I/0线，可配置为脉冲采集通道，可采集脉冲频率和占空比，32位计数器。

- 运动控制接口：

- 提供不少于4组运动控制接口，包括模拟量输入输出、脉冲输出、编码器采集等

- FPGA接口卡：

- 1、逻辑单元 Logic Cells：≥444K；

- 2、查找表 LUTs: ≥277400；

- 3、触发器(flip-flops):≥554,800；

- 4、乘法器 18x25MACCs：≥2020；

- 5、Block RAM：≥26.5Mb；

- 6、板载32路高速DIO，TTL电平，采样率10M，可通过软件配置输入或输出；

- 7、板载4路光纤接口，可扩展外围高速IO模块

- 反射内存接口，256M内存, 16K FIFOs, 多模接口。

- 32路单端/16路差分A/D输入，16位分辨率，采样率500KHz

- 4路同步D/A输出，16位分辨率，单通道更新率最大可达2.8M Samples/S，±10V, ±5V输出

- 48路DIO，TTL电平，软件可配；